基于多目标优化方法的车身正面碰撞性能研究

Research on Frontal Impact of Vehicle Body Based on Multi - objective Optimization

刘绍波1 杨易2

(1.重庆工商职业学院汽智能制造与汽车学院，重庆，401520；2.湖南大学，湖南长沙，410082)

LIU Shaobo1        YANG Yi2

（1.Chongqing Institute of steam intelligent manufacturing and automobile, Career Academy, Chongqing,401520, China;2.Hunan University, Hunan Changsha, 410082, China）

摘要：在由某燃油车车身结构开发成的电动车基础上，对其进行正面碰撞性能优化。首先选出10个部件，利用均匀拉丁方试验设计选取样本点，建立质量的一阶响应面模型，B柱最大加速度、吸能量的克里金模型，利用显著性分析筛选出4个关键部件。然后建立4个关键部件的精确代理模型。以厚度为变量，质量为约束，B柱最大加速度、吸能量为目标，采用NSGA-II遗传优化算法得出最终优化结果。结果表明汽车前部关键部件质量减少19.7%，B柱最高加速度降低1.8%，吸能量减少4.3%。此方法降低了利用较少的计算次数，提高了代理模型的精度，在碰撞性能基本不变的情况下，为燃油车改型成为电动车后质量增加的问题提供了一种解决思路。

关键词：电动车 克里金方法 响应面方法 碰撞 结构优化

中图分类号：TB114.1 U463.82 U461.91

Abstract: Carried out a front crashworthiness optimization on a electric vehicle which was developed from a fuel vehicle. Primarily chose 10 components as preliminary components, then built the first order response surface model for the weight and Kriging model for the max acceleration of B-pillar and the internal energy. Filtrated 4 important components using significance analysis with much less computation cost. Then built more accurate model for the filtrated components. With thickness as variable, weight as restrain, B-pillar max acceleration, internal energy as object acquired the optimal result using genetic algorithm. The result showed that the weight of the front structure was reduced by %, B-pillar max acceleration was reduced %, internal energy was %. The process in this article reduced the computation cost, increased the accuracy of the model with the crashworthiness stabled, offered a solution to reduce the weight during the development of the electric vehicle.

Keywords: Electric vehicle; Kriging method; Response surface method; Crash; Structure optimization

引言

随着新能源汽车的推广，电动汽车越来越多的进入到人们的生产生活中。在设计车型时，很多电动汽车都由成熟的燃油车基础上改进而来。由于电机及电池的质量较重，电池一般布置在地板底部，使得原车型的车身结构发生了变化，对于安全性能有一定的影响[1]。对于本文的具体车型，原燃油版车型整备质量898kg，优化前的电动版车型1124kg，质量上升25%。质量的增加势必带来安全、排放及环保性能的变化。降低电动车的重量成为亟待解决的问题。在传统的近似模型优化方法中，近似模型精度与样本点计算次数成了一种矛盾[2-4]，较高的代理模型精度必然耗费大量的样本点计算时间。本文采用分两步建立代理模型的方法，并且利用不同代理模型的优势，用较少的计算成本建立了较为精确的代理模型。

1  试验设计与近似建模方法

1.1  均匀拉丁方设计

均匀拉丁方设计又称最优拉丁超立方设计（Optimal Latin hypercube design，Opt LHD）。它改进自拉丁超立方设计（Latin Hypercube Design,LHD）。拉丁超立方设计由M.D.McKay、R.J.Beckman和W.J.Conover首先提出。其原理是在n维空间中，将每一维空间坐标均匀地等分为m个区间，每个小区间记为。随机选取m个点，保证一个因子的每个水平只被研究一次，即构成n维空间，样本数为m的拉丁超立方设计，记为。

均匀拉丁方设计改进了拉丁超立方设计的均匀性，本文采用美国西北大学Wei Chen教授和福特汽车的Dr.Ruichen Jin、Dr.Agus Sudjianto联合研究开发的算法。均匀拉丁方试验设计使所有的试验点尽量均匀地分布在设计空间，具有非常好的空间填充性和均衡性，不但可以减少试验次数，而且所构造的响应面精度较高。

1.2  响应面方法

响应面方法（Respond Surface methodology,RSM）利用多项式函数拟合设计空间，是将试验设计与数理统计相结合，建立经验模型的数学方法。

设y是x的函数，真实的函数关系是

（1）

真实的函数可以用响应面来逼近

（2）

其中为拟合值，为系数，为基函数。

基函数为2次多项式的响应面模型是实际应用最广泛的响应面模型，其表达式为

（3）

式中：为待定系数；m为自变量个数。常采用最小二乘法计算响应面表面的系数矩阵，通过方差分析中的决定因数验证响应面表面对响应量的拟合程度。决定因数定义为

（4）

式中：p为设计点的个数；分别为响应量的实测值、预测值和实测值的平均值。越接近于1，近似模型的拟合效果越好。一般工程问题在0.9以上就认为该模型达到精度要求。

1.3  克里金方法

克里金方法（Kriging）又称空间局部插值法，是以变异函数理论和结构分析为基础，在有限区域内对区域化变量进行无偏最优估计的一种方法，是地统计学的主要内容之一。与其他RSM方法相比，在相同条件下，克里金方法具有较好的近似特性[李耀辉 基于kriging模型]。传统的代理模型大都使用参数化的非线性模型，首先必须选择一个适合的数学模型（二次多项式等），其次模型建立之后要确定待定系数。克里金模型则不需要建立特定的数学模型，应用更加灵活方便。克里金模型由全局模型与局部偏差叠加而成，可表示为

（5）

式中：为未知的近似模型；为已知的多项式函数；为均值为零、方差为、协方差不为零的随机过程。提供了设计空间的全局近似模型，一般取为常数，而则在全局模型的基础上创建了局部偏差。

初始化克里格模型至少需要2n+1个设计样本点，若建立二阶响应面模型则至少需要（n+1）（n+2）/2个设计样本点，其中n为输入变量数。当输入变量较多时，克里金方法的计算成本明显比响应面方法低很多。

2  正面碰撞多目标优化

2.1  整车有限元模型

图1 整车有限元模型

Fig. Full vehicle finite element model

整车有限元模型如图1所示。利用HyperWorks软件建立模型并进行前后处理，使用LS-DYNA软件计算求解。模型重1124kg，包含79,9440个单元，整车以13.8m/s的速度撞击刚性墙。碰撞过程一般在100ms内结束，前部零件在60ms左右吸能量趋于平稳，B柱加速度在50ms左右达到峰值，为了数据完整并适当减少计算量，将计算时间设定为80ms。

2.2  部件筛选

图2 初选部件

Fig.2 Preliminarily chose components

根据经验初步选取车身前部的10个部件，如图2所示，由于对称的原因将另一半部件隐去。厚度作为设计变量[5]。在碰撞性能优化过程中，关键部件的选取是至关重要的一步。选取过多，将增加计算量，选取过少，则有可能遗漏关键部件[6]。本文首先构造10个部件对吸能量、B柱最大加速度的克里金模型，以及对质量一阶响应面模型。然后进行显著性分析，筛选出关键部件。对于吸能量、加速度建立克里金模型可以降低计算成本，只需至少计算21次，若建立满足精度要求的二阶响应面模型则需至少计算66次，计算成本将大大增加。对质量建立一阶响应面模型满足精度要求，并且克里金方法对于线性问题的优化并不理想[7]。

按照均匀拉丁方试验设计方案选取样本点，每个部件有0.6mm~0.8mm的厚度变动范围。利用双CPU24核处理器的工作站并行计算仿真，计算过程大约需要20h。计算结果如表1所示。

表1  样本点及响应值

Tab.1 Design points and response value

| 编号 | X1/mm | X2/mm | X3/mm | X4/mm | X5/mm | X6/mm | X7/mm | X8/mm | X9/mm | X10/mm | E | M/kg | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7 | 1.27 | 0.97 | 1.09 | 0.73 | 0.85 | 1.24 | 1.88 | 1.84 | 1.28 | 22528 | 8.71 | 33929 |
| 2 | 0.73 | 1.15 | 0.91 | 1.15 | 0.94 | 0.88 | 1.92 | 1.4 | 1.68 | 1.48 | 25305 | 10.89 | 31899 |
| 3 | 0.76 | 1.54 | 1.24 | 1.24 | 0.91 | 1.21 | 1.88 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 23803 | 13.74 | 28351 |
| 4 | 0.79 | 1.18 | 0.7 | 1.06 | 1.03 | 0.73 | 1.6 | 1.68 | 1.36 | 1.56 | 23837 | 12.58 | 29417 |
| 5 | 0.82 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 0.88 | 1.12 | 1.96 | 1.92 | 1.76 | 1.24 | 24445 | 9.73 | 33762 |
| 6 | 0.85 | 1.3 | 1.03 | 1.3 | 1 | 1.03 | 1.76 | 1.24 | 1.92 | 1.64 | 23611 | 11.40 | 33613 |
| 7 | 0.88 | 1.39 | 0.88 | 1 | 1.12 | 0.97 | 1.8 | 1.32 | 1.44 | 1.92 | 25511 | 11.09 | 30322 |
| 8 | 0.91 | 1.12 | 1.21 | 1.54 | 1.18 | 1.18 | 1.4 | 1.96 | 1.56 | 1.72 | 22785 | 13.04 | 31605 |
| 9 | 0.94 | 1.36 | 1.09 | 1.33 | 1.21 | 0.79 | 1.52 | 1.76 | 1.96 | 1.68 | 24363 | 10.39 | 34719 |
| 10 | 0.97 | 1.42 | 1.12 | 1.18 | 1.27 | 1.06 | 1.84 | 1.84 | 1.8 | 1.6 | 21577 | 11.97 | 31111 |
| 11 | 1 | 1.33 | 0.76 | 1.39 | 0.79 | 0.94 | 1.2 | 1.52 | 1.72 | 1.4 | 24406 | 11.44 | 33503 |
| 12 | 1.03 | 1.51 | 1.15 | 1.48 | 0.97 | 0.82 | 1.56 | 1.72 | 1.4 | 1.2 | 23562 | 10.70 | 32025 |
| 13 | 1.06 | 1.03 | 0.73 | 1.03 | 1.24 | 1.09 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.32 | 25849 | 10.48 | 34588 |
| 14 | 1.09 | 1.6 | 1 | 1.45 | 0.76 | 1.27 | 1.48 | 1.36 | 1.64 | 2 | 21531 | 12.74 | 32225 |
| 15 | 1.12 | 1 | 0.94 | 1.27 | 0.85 | 0.7 | 1.64 | 1.48 | 1.6 | 1.84 | 25198 | 11.28 | 32704 |
| 16 | 1.15 | 1.57 | 0.79 | 1.51 | 0.7 | 1 | 1.68 | 1.2 | 1.88 | 1.36 | 26599 | 11.28 | 33914 |
| 17 | 1.18 | 1.09 | 0.85 | 1.6 | 0.82 | 1.24 | 1.72 | 2 | 2 | 1.88 | 23609 | 11.42 | 31001 |
| 18 | 1.21 | 1.45 | 0.82 | 1.12 | 1.3 | 0.91 | 1.36 | 1.28 | 1.28 | 1.44 | 20783 | 12.61 | 32504 |
| 19 | 1.24 | 1.06 | 1.3 | 1.42 | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.56 | 1.52 | 1.76 | 24717 | 12.06 | 32126 |
| 20 | 1.27 | 1.24 | 1.18 | 1.36 | 1.09 | 1.3 | 1.32 | 1.8 | 1.32 | 1.96 | 21844 | 11.79 | 31570 |
| 21 | 1.3 | 1.48 | 1.06 | 1.57 | 1.06 | 0.76 | 1.44 | 1.64 | 1.24 | 1.8 | 25894 | 11.07 | 32873 |

对吸能量及B柱最大加速度构造克里金模型，对质量构造一次多项式响应面。利用决定因数验证拟合精度，如表2所示。

表2 模型精度验证结果

Tab.1 Accuracy verification results of the model

| 决定因数 | 吸能量 Internal energy | 加速度Acceleration | 质量Weight RSM | 质量Weight Kriging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 0.84 | 0.81 | 0.99 | 0.95 |

由表2可以看出，一阶响应面模型作为质量的代理模型精度很好。克里金方法对于吸能量和加速度的模拟精度没有达到0.9以上的工程应用要求，但是对于挑选关键零件是满足要求的。

利用3个代理模型，对各部件进行显著性分析。分析结果如图3所示。

（a）加速度Acceleration（b）吸能量Internal energy（c）质量Weight

图3 部件对响应量的显著性分析

Fig.3 Significance analysis of the components

由图3分析可知，部件对加速度及吸能量有较大影响，部件对质量有较大影响，综合选取部件作为下一步优化部件。

2.3  关键部件多目标优化

选取4个关键部件后，对其建立更精确地克里金及响应面代理模型。首先利用均匀拉丁方选取样本点，每个部件的厚度变化范围在0.8mm，4个因子最少计算9次，为了得到更精确的模型，选取20个样本点进行计算。仿真结果如表2所示。

表2 关键部件样本点及响应值

Tab.2 Design points and response value of the important components

| 编号 | X7/mm | X8/mm | X9/mm | X10/mm | E | M/kg | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.958 | 1.495 | 1.747 | 1.326 | 20453 | 6.563 | 34162 |
| 2 | 1.832 | 1.453 | 1.411 | 2 | 21191 | 6.942 | 33584 |
| 3 | 1.495 | 1.284 | 1.242 | 1.705 | 21283 | 7.036 | 32977 |
| 4 | 1.621 | 1.579 | 1.579 | 1.621 | 21244 | 6.942 | 33818 |
| 5 | 1.916 | 1.621 | 1.2 | 1.537 | 18155 | 8.08 | 34132 |
| 6 | 1.537 | 1.2 | 1.832 | 1.411 | 22658 | 8.055 | 34667 |
| 7 | 1.2 | 1.368 | 1.537 | 1.453 | 17939 | 6.153 | 35107 |
| 8 | 1.747 | 1.874 | 2 | 1.495 | 19150 | 6.982 | 33523 |
| 9 | 1.874 | 1.411 | 1.916 | 1.789 | 15387 | 8.835 | 32590 |
| 10 | 1.453 | 1.242 | 1.705 | 1.916 | 20877 | 6.012 | 34462 |
| 11 | 1.579 | 1.789 | 1.874 | 1.958 | 20913 | 7.031 | 34469 |
| 12 | 1.284 | 1.537 | 1.958 | 1.663 | 22686 | 8.691 | 33195 |
| 13 | 1.368 | 1.747 | 1.284 | 1.368 | 21339 | 8.306 | 32927 |
| 14 | 1.242 | 1.663 | 1.453 | 1.874 | 21004 | 6.532 | 33661 |
| 15 | 1.705 | 1.326 | 1.368 | 1.242 | 22169 | 9.217 | 33191 |
| 16 | 1.663 | 1.958 | 1.326 | 1.832 | 19789 | 6.736 | 34026 |
| 17 | 1.411 | 1.705 | 1.789 | 1.2 | 21755 | 7.497 | 34104 |
| 18 | 1.789 | 1.916 | 1.495 | 1.284 | 22728 | 6.887 | 33939 |
| 19 | 2 | 1.832 | 1.621 | 1.747 | 23082 | 8.546 | 32063 |
| 20 | 1.326 | 2 | 1.663 | 1.579 | 16433 | 8.069 | 32935 |

构造好的近似模型精度分析如表3所示

表3 4个部件的响应量近似模型精度

Tab.3 Accuracy verification of 4 components’ model

| 决定因数 | 吸能量 Internal energy | 加速度Acceleration | 质量 Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | 0.97 | 0.96 | 0.99 |

对于由燃油车改进来的电动车，车身质量增加较多，本文以质量小，吸能量大，加速度变小为优化方向。以厚度为设计变量，以质量为约束，优化问题描述如下

(6)

式中：M为部件总质量,优化前重量为7.1，A为B柱最大加速度，E为部件吸能量。

利用NSGA-II算法[8]，选个体总数24个，代数设置为100代。选出的Pareto最优解代表如表4所示。

表4 Pareto多目标解集

Tab.4 Pareto multiple object solution set

| 方案编号 | a | E | M/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34030 | 20409 | 4 |
| 2 | 32956 | 21790 | 5.3 |
| 3 | 32015 | 23834 | 5.8 |
| 4 | 31229 | 25279 | 7.2 |

从给出的解集中，可以发现随着质量的增长能量吸量收有增加的趋势，B柱最大加速度趋于降低。为了降低车重并且对碰撞性能产生较小的影响，综合选取方案3作为优化方案。若对非关键部件进行适当减薄，质量还能进一步降低。图4为优化前后B柱最大加速度对比。

图4 优化前后加速度对比

3 结论

本文采用分两部建立近似模型的方法，降低了计算成本。同时，根据不同近似模型方法的特点，对质量采用一阶响应面模型拟合，对B柱最大加速度、吸能量采用克里金方法拟合，提高了模型精度。最终优化结果表明，关键部件质量下降19.4%，吸能量降低4.3%，B柱加速度峰值降低1.8%。即在保持碰撞性能基本不变的情况下，质量得到了较大幅的降低。本文的方法对电动车减重有一定的参考作用。

参考文献（references）

[1]钟志华. 汽车耐撞性分析的有限元法[J]. 汽车工程,1994,(01):1-6+11.

[2]陈潇凯,李邦国,林逸. 改进响应面法在汽车正面抗撞性优化中的应用[J]. 北京理工大学学报,2009,(12):1076-1079+1084.

[3]王国春,成艾国,胡朝辉,钟志华. 基于Kriging模型的汽车前部结构的耐撞性优化[J]. 汽车工程,2011,(03):208-212.

[4]高云凯,孙芳,余海燕. 基于Kriging模型的车身耐撞性优化设计[J]. 汽车工程,2010,(01):17-21.

[5]杨进,向东,姜立峰,段广洪. 基于响应面法的汽车车架耐撞性优化[J]. 机械强度,2010,(05):754-759.

[6]兰凤崇,钟阳,庄良飘,陈吉清,方舟. 基于自适应响应面法的车身前部吸能部件优化[J]. 汽车工程,2010,(05):404-408.

[7]李耀辉. 基于Kriging模型的全局近似与仿真优化方法[D].华中科技大学,2015.

[8]张维刚,廖兴涛,钟志华. 基于逐步回归模型的汽车碰撞安全性多目标优化[J]. 机械工程学报,2007,(08):142-147.

作者简介：刘绍波（1986.09—），男，重庆大足，汉，学士，助理实验师，研究方向：汽车检测与维修技术。杨易，男，汉族，博士，教授，研究方向：汽车开发。

联系地址：重庆市合川区高校园区思源路15号

邮编：401520   手机号：13008151546   邮箱：y2i4ek@163.com