## 选择电容式水位传感器需要注意什么

电容式水位传感器是一种非接触式水位传感器，因为其安装方便的特点，因此广泛应用于医疗、家电等行业。

浮球式水位传感器无法在黏稠、带杂物的液体中使用，否则浮球会卡死无法动作。超声波式水位传感器可实时侦测液位，但无法用在小体积的容器上，对容器体积有要求，因此更多用于工业。光电式水位传感器采用的是光学工作原理，因此可靠性高寿命长，但无法在红外线直射的环境下工作，需通过其他的方式避免。

那么选择电容式水位传感器侦测液位需要注意什么呢？

一、容器材料

电容式水位传感器只能用在非金属材质的容器上，这与其工作原理相关，是电容式水位传感器都无法避免的。

二、容器壁厚

容器壁厚过厚会导致传感器检测不到内部的水位，而我司通过调节内部软件可针对每一个客户的不同应用来匹配灵敏度，容器壁厚的问题可以通过此方法解决。当然，如果容器壁过厚那么一样属于无法检测

以上这两点是使用电容式水位传感器需要注意的问题。常见的光电式水位传感器与浮球式水位传感器都必须接触液体才能侦测液位，因此通常需要在水箱上开个孔来放置传感器。而电容式水位传感器则不用，只需要贴紧容器外壁即可，安装十分方便。